Отдел продаж:  +7 (495) 984-86-90,  +7 (495) 984-86-93

E-mail:  info@merg.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа силового масляного трансформатора

1. Технические характеристики:

| 1.1 Тип трансформатора (ТМГ, ТМЭГ, ТМБГ и т.п) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Номинальная частота |  | Гц |
| 1.3 Номинальная мощность |  | кВА |
| 1.4 Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода) |  | кВ |
| 1.5 Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода) |  | кВ |
| 1.6 Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН ПБВ (если иное, то указать в п. примечании) |  | % |
| 1.7 Напряжение короткого замыкания при 75ºС (±10%) (указывается при отличии от стандартного) |  | % |
| 1.8 Потери холостого хода (+15%) (указываются при отличии от стандартного) |  | Вт |
| 1.9 Потери короткого замыкания при 75ºС (+10%) (указываются при отличии от стандартного) |  | Вт |
| 1.10 Схема и группа соединения обмоток (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН)) |  |  |

| 1.11 Климатическое исполнение и категория размещения (У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1 и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 Степень защиты (указывается если отлично от IP00) |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 Габаритные размеры (max) (при отличии от указанных в каталоге продукции): |  |  |  |  |  |  |
| длина |  | мм ширина |  | мм высота |  | мм |
| 1.14 Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения) |  |  |  |  |  | кг |
| 1.15 Конструктивные особенности: |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.:

Тел.:

3. Город поставки трансформатора: